Монтаж проходного элемента вентвыхода «ПОЛИВЕНТ»

Монтаж на кровле под битумную черепицу

|  | 1. Установить дополнительный кусок подкладного ковра |
| --- | --- |
|  | 2. Изготовить шаблон для прорезания отверстия из картона |
|  | 3. Отверстие прорезается как в подкладном ковре, так и основании под кровлю |

|  | 4. Нижнюю сторону проходки промазать битумным клеем |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. Установить проходку поверх подкладного ковра и основания так, чтобы отверстия в проходке и основании совпадали |  |
|  | 6. При монтаже битумную черепицу срезать впритык к вороту, дополнительно подмазывать мастикой |  |
|  |  | 7. Установить вентвыход вертикально с помощью уровня. Крепление в проводке производить с помощью саморезов, которыми комплектуется вентвыход |